Pripomočki: vsak učenec dobi en A4 blokec, da si lahko riše skice.

4. URA

PELJI, ZAVIJ - nadgradnja (45 min.)

1. del Skupaj z učenci ponovimo, kaj so do sedaj spoznali in se naučili.

- Zavihki: ROBOT, LOGIKA, ZANKE

- »Začetne nastavitve«,  »Neskončna zanka«

- »Pisk – frekvenca: …«

- »Počakaj«

- »Če pritisnjen gumb izvedi« (IF STAVEK)

- »Ponavljaj x-krat« (FOR ZANKA)

- Zavij levo, zavij desno  (+, −)

2. del Sestavili smo program za vožnjo robota po trikotniku/pravokotniku s pomočjo ponavljajoče zanke (FOR ZANKE). V nadaljevanju boste sestavili tak program, da bo robot prevozil različne vzorce.

Skupaj z učenci naberemo ideje, kako se postopka lotiti – najbolje kar na primeru. Na tablo zapisujemo ideje oz. korake postopka.

(Na enak način kot prej najprej dobro pogledamo dani vzorec ter poiščemo ponavljajoči se del. Ugotovimo, kaj se ponovi (npr. Pelji 10 cm, Zavij 90°, Pelji 10 cm ...) in kolikokrat se ta del ponovi. Nato postopno sestavimo blokce tako, da bo robot odpeljal po zarisanem vzorcu.)

POMEMBNO: Vzorec ubesedimo – pelji naravnost, zavij (− 90°), pelji naravnost, zavij (90°) ...

Znaka ves čas na tabli za pomoč.

ZAVIJ DESNO

ZAVIJ LEVO

- PRIMER 1

Imamo del poti, ki se ponavlja, zato lahko uporabimo FOR ZANKO (naravnost, zavij levo, naravnost, zavij desno).

OPOZORILO: Dolžine in koti so približni. Ob sestavljanju blokcev je potrebno nenehno preverjati, če so dolžine in koti ustrezni.

Na dani podlagi dolžino najprej izmerimo, jo zapišemo v blokec, program naložimo na robota in preverimo, če je dolžina ustrezna. Zaradi majhnih napak robota je včasih potrebno dodati centimeter več ali ga odvzeti, enako je s koti.

- PRIMER 2

- PRIMER 3

Sledimo vzorcu in za vsak korak sproti preverimo ustreznost vrednosti blokcev.

Sestavljamo postopoma:

- PRIMER 4

Izberemo si lahko poljubne poti in temu primerno zapišemo zaporedje blokcev.