45 min. do 90 min.  BEEP

(robotek je ves čas priključen na kabel, ne potrebuje baterije)

Učencem povem, da se vsak ukaz lahko zapiše na dva načina – en način je zapis v SET UP, kar pomeni, da se bo ukaz izvedel samo enkrat, drug način je zapis v LOOP, kar pomeni, da se bo ukaz ponavljal v nedogled, dokler ga sami ne prekinemo.

Vstavimo blokec:

Set up

Loop

Razložimo ga s pomočjo funkcije beep.

1. del  V SET UP vstavijo beep:

Beep (ton=C, t=1) oboje je že vpisano notri (lahko pa spremenijo) (enota t[sekunda])

- Robota s kablom povežeš na računalnik.

- V programu Ardublockly (na računalniku) oblikuješ ukaz in ga naložiš na robota (program pošlje sporočilo po kablu na robota).

- Takoj se izvede ukaz, torej robot enkrat zapiska, nato pa preneha.

Robot je v tem primeru zapiskal samo enkrat, saj smo funkcijo beep zapisali v del programa SET UP (ta omogoča, da se ukaz izvede le enkrat).

2. del  Če želimo, da robot ponavlja določen ton neskončno dolgo, pa BEEP funkcijo vstavimo v VOID LOOP (ta omogoča, da se ukaz ponavlja v neskončnost).

- Okvirčke iz zgornje SET UP zanke primeš in preneseš v spodnjo LOOP zanko.

- Ponovimo postopek nalaganja programa (ukaza) na robota od prej:

  - Robota s kablom povežeš na računalnik.

  - Ukaz naložiš na robota.

  - Takoj se izvede ukaz, torej robot piska, piska, piska …  saj je ukaz zapisan v VOID LOOP, ki je neskončna zanka in ukaz ponavlja neštetokrat. ZATO je potrebno kabel iz računalnika (robota, zaradi možnosti poškodb) iztakniti in s tem robotu preprečiti nadaljnje delovanje. Tako robot nima več energije za delovanje, kar pomeni , da se izklopi/ugasne in hkrati preneha s piskanjem.

- OPOZORILO: ob ponovni priključitvi robota na kabel oz. računalnik bo robot začel piskati (dokler nanj ne naložimo novega programa/ukazov).

BEEP

BEEP

BEEP

DELAY

DELAY

3. del Sedaj sestavimo melodijo, torej več BEEP funkcij povežemo eno za drugo.

- En BEEP blokec je že v LOOPU, dodamo še dva:

  - Pod že obstoječi blokec, pripneš nov, ENAK blokec (stojita en pod drugim, ukaz se izvaja en za drugim).

  - Dodaš lahko še blokec funkcije DELAY (počakaj).

  - Zlagaš blokce enega pod drugim:

4. del Samo demonstracija učitelja

- Lahko bi pustili vse frekvence enake (robot vedno piska z istim tonom), lahko pa so piski drugačni. Da melodija ne bo dolgočasna, na enem BEEP blokcu spremenimo frekvenco oz. izberemo drug ton.

Učitelj hkrati nazorno kaže na projekciji potek ukazov.

Učitelj naloži program na robota in ta piska v neskončnost. Ker nam to ni všeč, uvedemo IF ZANKO.

5. del RAZLAGA IF ZANKE: Robotu postaviš pogoj, npr: če pritisneš gumb na robotu, naj se piskanje prične. Dokler gumba na robotu ne pritisneš, se ukazi (blokci) ne bodo začeli izvajati. Ko pritisneš gumb, se izvedejo vsi ukazi v LOOP zanki (vsi blokci beepa – 1., 2., 3., 4., 5., nato se vrne nazaj na začetek LOOP in se ne zgodi nič. Če želimo melodijo ponovno vklopiti, moramo zopet pritisniti gumb – ker smo robotu postavili pogoj.

- Vstaviš blokec IF.

- Naš pogoj bo pritisk gumba, zato vstaviš še blokec, na katerem piše PRITISK GUMBA.

BEEP

BEEP

BEEP

DELAY

DELAY

IF – PRITISK GUMBA

- Vsak učenec nastavi blokce, ukaz naloži na robota in preizkusi.

Morebitna VPRAŠANJA

6. del UČNI LIST

Vsak učencev ima vse naloge na listu, sam izbere katere naloge bo reševal.

Tabela tonov s pripadajočimi frekvencami za vsak ton. (6. vrstica - https://www.seventhstring.com/resources/notefrequencies.html)

| ton | C | D | E | F | G | A | H | c' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| frekvenca |  |  |  |  |  |  |  |  |

- OSNOVNI NIVO

Vstavijo blokce beep, izberejo izmed podanih tonov in ne spreminjajo trajanja tonov (enako trajanje tonov čez celo pesem, npr. v četrtinkah).

- SREDNJI NIVO

Vstavijo blokce beep, v katere vstavijo frekvence tonov, in ne spreminjajo trajanja tonov (enako trajanje tonov čez celo pesem, npr. v četrtinkah).

- VIŠJI NIVO

Vstavijo blokce beep, v katere vpišejo frekvence in IN trajanje tonov (npr. 1 celinka  = 1 sekunda)